ELEKTRONIKA

Prowadzący: prof. dr inż. Zbigniew Frąckiewicz

Projekt układu komparatora „=”

z minimalizacją bramek logicznych

18. 09. 2026

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Bielsko-Biała, 2025/2026

| EWA ŚWIERCZEK 4255 |

| JAKUB BIERCZAK 4253 |

Spis treści

1. Wstęp teoretyczny	3

1.1. Definicja komparatora cyfrowego	3

1.2. Zasada działania komparatora równości	4

1.3. Zastosowanie komparatorów cyfrowych	5

1.4. Rodzaje komparatorów	5

2. Opis techniczny projektu	6

2.1. Założenia projektowe	6

2.2. Specyfikacja wejść i wyjść	7

2.3. Analiza logiczna układu	8

2.4 Tablica prawdy	9

2.5. Mapa Karnaugha	11

2.6. Minimalizacja funkcji logicznej	12

2.7. Porównanie liczby bramek przed i po minimalizacji	12

3. Implementacja i realizacja	13

3.1. Wybór elementów logicznych	13

3.2. Projekt układu komparatora	13

3.3. Schemat logiczny układu	14

3.4. Realizacja zminimalizowanego układu	14

4. Symulacja i testowanie	14

4.1. Środowisko symulacyjne	14

4.2. Przygotowanie układu do symulacji	14

4.3. Scenariusze testowe	15

4.4. Oczekiwane wyniki symulacji	15

4.5. Analiza wyników	15

5. Podsumowanie i wnioski	15

5.1. Ocena zaprojektowanego układu	15

5.2. Korzyści wynikające z minimalizacji bramek	16

5.3. Ograniczenia rozwiązania	16

5.4. Możliwości rozwoju projektu	16

6. Źródła	17

# 1. Wstęp teoretyczny

## 1.1. Definicja komparatora cyfrowego

Komparator cyfrowy jest układem kombinacyjnym służącym do porównywania wartości dwóch liczb zapisanych w postaci binarnej. Jego zadaniem jest określenie zależności pomiędzy porównywanymi wartościami. W zależności od zastosowania komparator może określać, czy pierwsza liczba jest większa, mniejsza lub równa drugiej.

W niniejszym projekcie analizowany jest komparator równości, którego zadaniem jest sprawdzenie, czy dwie liczby binarne są sobie równe. Układ posiada dwa zestawy wejść reprezentujące porównywane liczby oraz jedno wyjście informujące o wyniku porównania.

Dla przyjętego rozwiązania:

A=A1A0

B=B1B0

Gdzie  A1,A0 są bitami pierwszej liczby, natomiast  B1B0 bitami drugiej liczby.

Wyjście układu oznaczone jako  Y przyjmuje wartość:

Y=1

gdy:

A=B

oraz:

Y=0

gdy:

A≠B

Komparator równości może być zrealizowany przy wykorzystaniu podstawowych bramek logicznych, takich jak AND, OR oraz NOT. Możliwe jest również wykorzystanie bramek XOR/XNOR. W projekcie szczególną uwagę poświęcono minimalizacji liczby wykorzystanych bramek logicznych, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie prostszego i bardziej efektywnego układu.

## 1.2. Zasada działania komparatora równości

Komparator równości sprawdza zgodność odpowiadających sobie bitów dwóch liczb binarnych. Dwie liczby są równe tylko wtedy, gdy każda para odpowiadających sobie bitów ma taką samą wartość.

Dla liczb dwubitowych:

A=A1A0

B=B1B0

należy więc sprawdzić jednocześnie dwie zależności:

A1=B1

oraz:

A0=B0

Jeżeli oba warunki są spełnione, wyjście  Y przyjmuje wartość logiczną 1.

Można to przedstawić za pomocą zależności:

Y=A1↔B1∙A0↔B0

gdzie symbol  ↔  oznacza równoważność logiczną.

W praktycznej realizacji równoważność dwóch bitów można uzyskać za pomocą bramki XNOR. Wówczas działanie układu można przedstawić jako dwa niezależne porównania bitów, których wyniki są następnie połączone bramką AND.

Schemat działania można opisać następująco:

A1+B1→XNOR

A0+B0→XNOR

Wyniki→∧→Y

Dzięki temu wyjście będzie równe 1 wyłącznie w sytuacji, gdy obie porównywane liczby są identyczne.

## 1.3. Zastosowanie komparatorów cyfrowych

Komparatory cyfrowe są powszechnie stosowane w układach cyfrowych, w których konieczne jest określenie zależności pomiędzy wartościami binarnymi.

Przykładowe zastosowania komparatorów obejmują:

- układy sterowania i automatyki cyfrowej,

- procesory i jednostki arytmetyczno-logiczne,

- układy kontroli poprawności danych,

- systemy alarmowe,

- układy adresowania pamięci,

- cyfrowe systemy pomiarowe,

- układy decyzyjne,

- systemy mikroprocesorowe i mikrokontrolerowe.

Komparator równości może być wykorzystany między innymi do sprawdzania, czy otrzymana wartość jest zgodna z wartością wzorcową. Przykładowo, układ może sprawdzać zgodność adresu, kodu binarnego lub wyniku działania innego układu cyfrowego.

W większych systemach komparatory mogą być również łączone ze sobą w celu porównywania liczb o większej liczbie bitów.

## 1.4. Rodzaje komparatorów

Komparatory cyfrowe można podzielić ze względu na rodzaj realizowanego porównania. Najczęściej wyróżnia się trzy podstawowe funkcje:

- Komparator równości – sprawdza, czy  A=B

- Komparator większości – sprawdza, czy  A>B

- Komparator mniejszości – sprawdza, czy  A<B

W praktycznych układach jeden komparator może posiadać kilka wyjść, informujących jednocześnie o wszystkich wymienionych zależnościach.

Ze względu na liczbę porównywanych bitów można wyróżnić komparatory jedno-, dwu-, cztero- oraz wielobitowe. Zwiększenie liczby bitów powoduje wzrost złożoności układu, dlatego istotnym elementem projektowania układów cyfrowych jest ich odpowiednia minimalizacja.

W niniejszym projekcie zastosowany zostanie dwubitowy komparator równości. Układ będzie porównywał dwie liczby binarne A i B, a jego jedyne wyjście  Y będzie informowało, czy obie liczby są identyczne. Następnie układ zostanie poddany procesowi minimalizacji w celu ograniczenia liczby wymaganych bramek logicznych.

# 2. Opis techniczny projektu

## 2.1. Założenia projektowe

Celem projektu jest zaprojektowanie układu kombinacyjnego realizującego funkcję komparatora równości, a następnie zminimalizowanie liczby wykorzystanych bramek logicznych.

Projektowany układ będzie porównywał dwie liczby binarne o długości dwóch bitów:

A=A1A0

oraz

B=B1B0

Układ posiada cztery wejścia binarne oraz jedno wyjście. Wyjście będzie informowało, czy obie liczby mają taką samą wartość.

Przyjęto następujące założenia:

- liczby wejściowe mają długość 2 bitów,

- wszystkie wejścia przyjmują wartości logiczne 0 lub 1,

- układ jest układem kombinacyjnym,

- układ posiada jedno wyjście informujące o równości liczb,

- stan wyjścia Y=1 oznacza, że  A=B,

- stan wyjścia oznacza, że  A≠B,

- podstawowym celem projektu jest minimalizacja liczby bramek logicznych,

- poprawność działania zostanie sprawdzona za pomocą symulacji.

Minimalizacja układu ma na celu zmniejszenie jego złożoności. Mniejsza liczba zastosowanych bramek oznacza prostszy schemat logiczny, mniejsze zapotrzebowanie na elementy oraz potencjalnie mniejsze opóźnienia propagacji sygnału.

## 2.2. Specyfikacja wejść i wyjść

Projektowany komparator posiada cztery wejścia:

- A1- starszy bit pierwszej liczby,

- A0- młodszy bit pierwszej liczby,

- B1- starszy bit drugiej liczby,

- B0- młodszy bit drugiej liczby.

Jedynym wyjściem układu jest:

- Y- sygnał informujący o równości liczb.

Zależność pomiędzy wejściami i wyjściem można zapisać jako:

Y=1dlaA=B0dlaA≠B

Przykładowo, dla:

A=102,B=102

Otrzymujemy

Y=1

Natomiast dla:

A=102,B=112

Otrzymujemy

Y=0

Tabela sygnałów

| Sygnał | Rodzaj | Opis |
| --- | --- | --- |
| A1 | wejście | starszy bit liczby A |
| A0 | wejście | młodszy bit liczby A |
| B1 | wejście | starszy bit liczby B |
| B0 | wejście | młodszy bit liczby B |
| Y | wyjście | Informacja o równości A i B |

## 2.3. Analiza logiczna układu

Aby liczby AiB były równe, ich odpowiadające sobie bity muszą mieć identyczne wartości.

Dla bitów starszych warunek równości wynosi:

A1=B1

Natomiast dla bitów młodszych:

A0=B0

Oba warunki muszą być spełnione jednocześnie, dlatego funkcję wyjściową można zapisać jako:

Y=A1↔B1∙A0↔B0

Równoważność logiczną dwóch zmiennych można przedstawić za pomocą operacji XNOR:

Ai↔Bi=Ai⊙Bi

W rezultacie:

Y=A1⊙B1A0⊙B0

Jest to bardzo wygodna postać funkcji, ponieważ bezpośrednio pokazuje zasadę działania komparatora.

Jeżeli nie korzystamy z bramek XNOR, równoważność można zapisać przy pomocy podstawowych operacji AND, OR i NOT:

Ai⊙Bi=AiBi+Ai⊙Bi

Stąd:

Y=A1B1+A1B1A0B0+A0B0

Ta postać będzie szczególnie istotna podczas dalszej analizy i minimalizacji układu.

## 2.4 Tablica prawdy

Ponieważ układ posiada cztery wejścia binarne, liczba możliwych kombinacji wynosi:

24=16

Pełna tablica prawdy przedstawia się następująco:

| A1 | A0 | B1 | B0 | A | B | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |

Wartość wyjścia Y=1 występuje wyłącznie dla kombinacji:

0000,0101,1010,1111

czyli gdy:

A=B

Funkcję w postaci sumy iloczynów mintermów można więc zapisać jako:

Y=m0,5,10,15

Po rozpisaniu:

Y=A1A0B1B0+A1A0B1B0+A1A0B1B0+A1A0B1B0

Jest to postać kanoniczna, która będzie punktem wyjścia do minimalizacji.

## 2.5. Mapa Karnaugha

Do uproszczenia funkcji wykorzystujemy mapę Karnaugha dla czterech zmiennych.

Przyjmujemy:

- wiersze: A1A0

- kolumny: B1B0

w kolejności kodu Graya:

00,01,11,10

Mapa przyjmuje postać:

Jedynki znajdują się więc na przekątnej mapy.

W tym przypadku nie można połączyć sąsiednich jedynek w większe grupy, ponieważ każda z nich nie posiada sąsiedniej jedynki zgodnie z zasadami map Karnaugha.

Oznacza to, że bez wykorzystania dodatkowych zależności funkcję kanoniczną otrzymujemy w postaci czterech iloczynów czterozmiennych.

Jednocześnie sama struktura problemu pozwala zauważyć, że funkcję można znacznie efektywniej zrealizować poprzez rozdzielenie jej na porównanie poszczególnych bitów.

## 2.6. Minimalizacja funkcji logicznej

Dla pojedynczej pary bitów funkcja informująca o ich równości wynosi:

Ei=AiBi+AiBi

Dla dwóch bitów:

E1=A1B1+A1B1

E0=A0B0+A0B0

Liczby są równe wtedy, gdy oba warunki są spełnione jednocześnie:

Y=E1E0

czyli:

Y=)(A0B0+A0B0

Jest to postać znacznie bardziej przejrzysta od postaci kanonicznej.

Jeżeli w realizacji można zastosować bramki XNOR, każdy z warunków  E1E0 może zostać zrealizowany pojedynczą bramką:

E1=A1XNORB1

E0=A0XNORB0

Następnie oba wyniki są podawane na bramkę AND:

Y=E1∙E0

Ostateczna realizacja wymaga więc:

- 2 × XNOR,

- 1 × AND.

Czyli łącznie 3 bramki.

To rozwiązanie będzie naszym wariantem zoptymalizowanym pod względem liczby bramek, o ile w dalszej części przyjmiemy XNOR jako dostępny element logiczny.

## 2.7. Porównanie liczby bramek przed i po minimalizacji

Dla realizacji funkcji w sposób bezpośredni, na podstawie postaci kanonicznej, konieczne byłoby zastosowanie wielu bramek AND, NOT oraz OR.

Postać kanoniczna:

Y=m0,5,10,15

wymaga utworzenia czterech iloczynów czterozmiennych, a następnie ich zsumowania.

Po zastosowaniu zależności wynikającej z porównywania odpowiadających sobie bitów otrzymujemy:

Y=A1XNORB1A0XNORB0

W rezultacie układ można zrealizować przy użyciu dwóch bramek XNOR oraz jednej bramki AND.

# 3. Implementacja i realizacja

## 3.1. Wybór elementów logicznych

Do realizacji projektu dwubitowego komparatora równości („=”) wybrano podstawowe oraz złożone elementy cyfrowe z rodziny układów logicznych CMOS. Podstawowym kryterium wyboru była możliwość minimalizacji liczby struktur bramkowych oraz optymalizacja czasu propagacji sygnału. W projekcie wykorzystano:

- Bramki XNOR (ekwiwalencji): stanowiące kluczowy element porównujący pojedyncze bity wejściowe. Bramka XNOR generuje stan wysoki (1) na wyjściu tylko wtedy, gdy oba sygnały wejściowe są identyczne.

- Bramkę AND (koniunkcji): służącą do zsumowania logicznego wyników cząstkowych z poszczególnych poziomów porównawczych. Wyjście komparatora przyjmuje stan wysoki wyłącznie w sytuacji, gdy wszystkie pary bitów są sobie równe.

## 3.2. Projekt układu komparatora

Projekt obejmuje komparator dwóch liczb dwubitowych: A=A1A0 oraz B=B1B0. Układ posiada cztery wejścia binarne oraz jedno wyjście cyfrowe Y, które przyjmuje wartość logiczną 1, gdy A=B.

Równanie wyjściowe komparatora przed minimalizacją, zapisane w postaci sumy iloczynów (SOP) dla wszystkich 4 stanów aktywnego wyjścia, przybrałoby postać rozbudowanej funkcji logicznej składającej się z czterech składników mintermów:

Y=A1A0B1B0+A1A0B1B0+A1A0B1B0+A1A0B1B0

Zastosowanie bezpośredniego porównania bitów na odpowiednich pozycjach pozwala na zapisanie funkcji za pomocą operacji XNOR ⊙:

(Y=A1⊙B1⋅A0⊙B0

Rozpisując bramkę XNOR na podstawowe operacje logiczne A⊙B=A∙B+A∙B funkcja przyjmuje postać:

Y=A1B1+A1B1∙A0B0+A0B0

Dzięki takiemu podejściu, zamiast budować rozległą siatkę karnaugh dla 4 zmiennych i implementować kilkanaście bramek AND/OR, układ redukuje się do dwóch struktur porównawczych oraz jednego elementu spinającego.

## 3.3. Schemat logiczny układu

Schemat logiczny zminimalizowanego komparatora opiera się na strukturze dwupoziomowej:

- Poziom pierwszy (Porównanie bitów): Dwie niezależne bramki XNOR pracujące równolegle. Pierwsza bramka przyjmuje na wejścia bity najstarsze A1iB1, druga bramka przyjmuje bity najmłodszeA0iB0.

- Poziom drugi (Agregacja wyniku): Wyjścia obu bramek XNOR (oznaczmy jako X1 oraz X0 są doprowadzone do dwuwejściowej bramki AND.

Sygnał wyjściowy Yjest bezpośrednim rezultatem operacji AND na sygnałach cząstkowych:

Y=X1∙X0

## 3.4. Realizacja zminimalizowanego układu

W praktycznej realizacji fizycznej lub strukturalnej (np. w strukturach reprogramowalnych FPGA lub na makiecie laboratoryjnej), zminimalizowany układ eliminuje potrzebę stosowania negatorów dla pojedynczych linii wejściowych.

Przy użyciu standardowych układów scalonych TTL/CMOS, realizacja wymaga:

- Jednego układu scalonego zawierającego bramki XNOR (np. 74HC266 lub realizacja XNOR za pomocą bramek NAND w strukturze poczwórnej 74HC00).

- Jednego układu scalonego z bramkami AND (np. 74HC08).

Ograniczenie liczby połączeń do minimum znacząco redukuje ryzyko powstawania hazardu statycznego i dynamicznego w układzie, skracając jednocześnie łączny czas propagacji sygnału od wejścia do wyjścia do sumy czasów propagacji zaledwie dwóch poziomów bramek.

# 4. Symulacja i testowanie

## 4.1. Środowisko symulacyjne

Weryfikacja poprawności działania zaprojektowanego układu komparatora została przeprowadzona w środowisku Multisim (lub alternatywnie w programie Logisim-evolution). Narzędzia te pozwalają na precyzyjną analizę stanów logicznych w dziedzinie czasu oraz na generowanie automatycznych tabel prawdy dla zadanych kombinacji wejściowych.

## 4.2. Przygotowanie układu do symulacji

W programie symulacyjnym odwzorowano strukturę opisaną w punkcie 3.3. Do wejść A1,A0,B1,B0 podłączono cyfrowe generatory stanów (Word Generator) emitujące sekwencje bitowe odpowiadające kolejnym liczbom binarnym od 00 do 11. Do wyjścia Y podłączono sondę logiczną oraz analizator stanów logicznych (Logic Analyzer) w celu rejestracji przebiegów czasowych.

## 4.3. Scenariusze testowe

W celu pełnego przetestowania układu zaimplementowano scenariusz obejmujący wszystkie 16 możliwych kombinacji stanów wejściowych 24=16. Test podzielono na cztery główne fazy:

- Faza 1: Wymuszenie stanu A=00 i sekwencyjna zmiana liczby B od 00 do 11.

- Faza 2: Wymuszenie stanu A=01 i sekwencyjna zmiana liczby B od 00 do 11.

- Faza 3: Wymuszenie stanu A=10 i sekwencyjna zmiana liczby B od 00 do 11.

- Faza 4: Wymuszenie stanu A=11 i sekwencyjna zmiana liczby B od 00 do 11.

Szczególna uwaga została zwrócona na punkty, w których następuje równość:

00,00,01,01,10,10,11,11.

## 4.4. Oczekiwane wyniki symulacji

Oczekuje się, że sonda logiczna zamontowana na wyjściu Y wskaże stan wysoki (1) dokładnie w 4 z 16 przypadków testowych. Wykres czasowy z analizatora powinien zobrazować szpilki (impulsy stanu wysokiego) wyłącznie w momentach, gdy wejściowe przebiegi falowe dla par A1,B1 oraz A0,B0 będą się pokrywały. Dla pozostałych 12 kombinacji wyjście musi stabilnie utrzymywać stan niski (0).

## 4.5. Analiza wyników

Wygenerowany wykres czasowy potwierdził założenia teoretyczne. Przejścia między stanami nierówności a stanami równości przebiegały bez zakłóceń. W momentach jednoczesnej zmiany kilku bitów wejściowych (np. przejście z kombinacji A=01,B=01doA=10,B=00 na analizatorze nie zaobserwowano niepożądanych impulsów (szpilek hazardowych), co dowodzi, że głębokość logiczna układu wynosząca 2 poziomy jest bezpieczna i odporna na niesymetryczne czasy propagacji sygnałów w liniach wejściowych.

# 5. Podsumowanie i wnioski

## 5.1. Ocena zaprojektowanego układu

Zaprojektowany dwubitowy komparator równości spełnia wszystkie stawiane przed nim wymagania funkcjonalne. Zastosowanie podejścia strukturalnego opartego na funkcji ekwiwalencji okazało się wysoce efektywne. Układ działa w sposób deterministyczny i bezbłędnie identyfikuje tożsamość dwóch wartości binarnych.

## 5.2. Korzyści wynikające z minimalizacji bramek

Minimalizacja funkcji logicznej z postaci kanonicznej (SOP) do postaci zredukowanej przyniosła wymierne korzyści:

- Redukcja zasobów sprzętowych: Liczba potrzebnych bramek spadła z kilkunastu (w przypadku pełnej implementacji mintermów) do zaledwie 3 bramek logicznych.

- Ograniczenie poboru prądu: Mniejsza liczba przełączających się tranzystorów wewnątrz struktur komparatora bezpośrednio przekłada się na mniejsze straty mocy.

- Zwiększenie szybkości: Skrócenie ścieżki krytycznej sygnału do dwóch poziomów bramek zminimalizowało opóźnienie propagacyjne, co pozwala na pracę układu przy wyższych częstotliwościach zegarowych.

## 5.3. Ograniczenia rozwiązania

Prezentowany układ posiada ograniczenie architektoniczne – realizuje wyłącznie funkcję równości („=”). Nie dostarcza on informacji o relacji rzędu między liczbami, czyli nie wskazuje, która z liczb jest większa A>B lub mniejsza A<B. Dodatkowo, wraz ze wzrostem szerokości słowa danych (np. do 8 lub 16 bitów), wejściowa bramka AND scalająca wyniki cząstkowe musiałaby posiadać adekwatnie większą liczbę wejść, co wymusiłoby kaskadowe łączenie bramek i zwiększyło opóźnienia.

## 5.4. Możliwości rozwoju projektu

Projekt może zostać rozbudowany w następujących kierunkach:

- Rozszerzenie funkcjonalności: Dodanie bloków logicznych odpowiedzialnych za wykrywanie relacji większości i mniejszości poprzez implementację funkcji opartych na komparatorze pełnym (Magnitude Comparator).

- Skalowalność: Przekształcenie układu w komparator magistrali N-bitowej poprzez zastosowanie struktury kaskadowej lub drzewiastej, dedykowanej dla systemów mikroprocesorowych.

- Implementacja w VHDL/Verilog: Przeniesienie projektu na poziom opisu języka programowania układów programowalnych, co umożliwiłoby automatyczną syntezę w strukturach CPLD/FPGA.

# 6. Źródła

- Sasiadek J., Układy cyfrowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2018.

- Łuba T., Układy Logiczne w Zadaniach, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.

- Gilmore C., Materiały dydaktyczne: Realizacja logicznych układów kombinacyjnych, Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej.

- Wilkinson B., Układy cyfrowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2003.

- Górecki P., Układy cyfrowe, pierwsze kroki, Wydawnictwo BTC, Warszawa 2004.

- Grobelna I., Układy cyfrowe – laboratorium. Projektowanie układów kombinacyjnych na przykładzie komparatora, Uniwersytet Zielonogórski.